1)Identifique qué elementos constituyen los LEs de la FPGA Cyclone III y qué estructura tienen las LABs

Los elementos lógicos (LE) son las unidades lógicas más pequeñas de la arquitectura de la familia de dispositivos Cyclone III.

Los LE son compactos y ofrecen funciones avanzadas con un uso eficiente de la lógica.

Cada LE cuenta con las siguientes características:

- Una LUT de cuatro entradas, que puede implementar cualquier función de cuatro variables.

- Un registro programable.

- Una conexión de cadena de acarreo.

- Una conexión de cadena de registros.

- La capacidad de controlar las siguientes interconexiones:

  - Local

  - Fila

  - Columna

  - Cadena de registros

  - Enlace directo

- Compatibilidad con empaquetamiento de registros.

- Compatibilidad con retroalimentación de registros.

Cada LAB consta de las siguientes características:

- 16 LEs

- Señales de control de LAB

- Cadenas de acarreo LE

- Cadenas de registros

- Interconexión local

La interconexión local transfiere señales entre LE en el mismo LAB. Las conexiones de cadena de registros transfieren la salida de un registro LE al registro LE adyacente en un LAB.

El compilador Quartus II coloca la lógica asociada en un LAB o en LAB adyacentes, lo que permite

el uso de conexiones locales y de cadena de registros para optimizar el rendimiento y el área.

2) ¿De qué se trata el Nios® II?

El Nios II es un procesador soft-core (implementado en lógica programable) desarrollado por Altera.

Puede configurarse dentro de la FPGA y cumple las funciones de un microcontrolador embebido, ejecutando software (firmware o programas en C/C++).

3) Diferencia entre IP Cores y bloques embebidos

IP Cores:

Son bloques lógicos predefinidos o configurables (por ejemplo, controladores UART, procesadores, filtros digitales, etc.) implementados con la lógica programable de la FPGA.

Se cargan dentro del tejido lógico (usando LUTs, registros y lógica general).

Bloques embebidos:

Son recursos físicos dedicados dentro del chip que no se implementan con lógica programable, como:

Multiplicadores/DSP blocks

Memorias RAM embebidas (M9K, M4K, etc.)

PLL (Phase Locked Loops)

Estos brindan mayor velocidad y eficiencia al no usar la lógica general.

4) Tipo de celda de programación de la Cyclone III

Las FPGAs Cyclone III usan celdas SRAM como tecnología de programación.

Esto significa que su configuración se almacena en memoria volátil y debe cargarse cada vez que se energiza el dispositivo (usualmente desde una memoria externa serial o paralela).

5) Realice la descripción en VHDL de un Flip Flop JK.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity FFJK is

port(

J: in std_logic;

K: in std_logic;

clk: in std_logic;

Qout: out std_logic);

end FFJK;

architecture behaviour of FFJK is

signal q : std_logic;

begin

process(clk)

begin

if (rising_edge(clk)) then

q <= (J and not q) or (not K and q);

end if;

end process;

Qout <= q;

end behaviour;

6) Realice la descripción en VHDL de un sumador completo de un bit.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity sumador_completo is

port(A: in std_logic;

B: in std_logic;

CI: in std_logic;

CO: out std_logic;

S: out std_logic);

end sumador_completo;

architecture sumar of sumador_completo is

begin

S 	<= A xor (B xor CI);

CO	<= (A and CI) or (A and B) or (B and CI);

end sumar;

7) Realice la descripción en VHDL del test bench del sumador completo de un bit.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity Prueba_Sumador_Completo is

end Prueba_Sumador_Completo;

architecture behavior of Prueba_Sumador_Completo is

component Sumador_Completo

port(A : in std_logic;

B : in std_logic;

CI : in std_logic;

S : out std_logic;

CO : out std_logic);

end component;

signal A : std_logic := '0';

signal B : std_logic := '0';

signal CI : std_logic := '0';

signal S : std_logic;

signal CO : std_logic;

Begin

uut: Sumador_Completo port map (

A 	 => A,

B 	 => B,

CI  => CI,

S 	 => S,

CO  => CO

);

stim_proc: process

begin

A <= '0'; B <= '0'; CI <= '0'; wait for 10ns;

A <= '0'; B <= '0'; CI <= '1'; wait for 10ns;

A <= '0'; B <= '1'; CI <= '0'; wait for 10ns;

A <= '0'; B <= '1'; CI <= '1'; wait for 10ns;

A <= '1'; B <= '0'; CI <= '0'; wait for 10ns;

A <= '1'; B <= '0'; CI <= '1'; wait for 10ns;

A <= '1'; B <= '1'; CI <= '0'; wait for 10ns;

A <= '1'; B <= '1'; CI <= '1'; wait for 10ns;

end process;

end;